湖南省地质中学标准化考点监控、广播系统项目第1次公开招标公告
       采购需求：
	序号
	品目分类
	标的名称
	规格型号
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算金额（元）

	1
	通用摄像机
	考场专用高清网络半球摄像机
	400万 1/3" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机； 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），0 Lux with IR；宽动态: 120 dB； 调节角度: 水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 红外距离: 最远可达30 m； 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（三极管：超过30 mA建议加继电器）；复位: 支持。 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25% 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: ？5.5 mm圆口 产品尺寸: ？121 × 92 mm 防护: IP66，IK10 摄像机支架：壁装支架；适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装；材料 铝合金；调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°； 摄像机电源：国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm；输入电压：AC170V~240V。
	106
	部
	900
	95400

	2
	其他不另分类的物品
	考场拾音器
	室内数字拾音器 麦克风: 两个高灵敏度全指向硅麦 动态范围: 0 dB ~97 dB 最大承受音压: 125 dBSPL 拾音范围: 0 m~5 m 灵敏度: -38 dB 输出信号幅度: 2.5 Vpp 信噪比: 90 dB 频率响应: 20 Hz~10 kHz 音频传输距离≥500 m 接口类型: RS485, LINE OUT, AEC 输出阻抗: 600Ω 电源电压:DC12V；DC5V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装 材质: 金属 功耗: 3 W MAX 降噪调节: 数字降噪，支持手动降噪调节（5档） 音量调节≥100级音量调节（支持旋钮调节和软件调节） 设备管理: 具备RS485管理及拾音器状态监测功能； 指向特性: 全指向 回声抑制: 支持 抗混响: 支持 LED指示灯: 支持设备故障报警 采样率: 16 kHz 拾音器电源：拾音器专用电源适配器；输入电压 交流型：AC180V~230V；输出电压 DC12V±5%；输出电流 ≤210mA；输出纹波 ≤20mV 最大功率 2.4W；环境温度 -25°~70°；
	106
	批
	100
	10600

	3
	通用摄像机
	考务专用高清网络枪式摄像机
	400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W 电源接口类型: ？5.5 mm圆口 防护: IP66 摄像机支架：壁装支架；适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装；材料 铝合金；调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°； 摄像机电源：国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm；输入电压：AC170V~240V。
	87
	部
	900
	78300

	4
	其他不另分类的物品
	设备箱
	热镀锌材质镀有防静电烤漆，CCTV专用设备箱
	193
	批
	50
	9650

	5
	LED显示屏
	LED电子横幅
	室内P3.75单基红色屏，模块分辨率：8点（宽）*8点（高），单元板分辨率64点*32点，配套金属整体包边，通过网络发布信息。
	4
	台
	2000
	8000

	6
	钟
	北斗授时钟
	显示内容：年月星期，走时精度：30ns： 环境要求：-10度到+65度：MTBF≥6万小时，每天同步北京时间一次，段电时间内部也能准确走时，重新上电后自动同步北京时间，北斗卫星授时/GPS授时/CDMA信用授时根据用户需求可选。
	1
	个
	1500
	1500

	7
	其他不另分类的物品
	管理平台扩容
	原平台服务器已授权120个点位，需授权扩容220个点位。
	220
	批
	60
	13200

	8
	掌上电脑
	管理电脑
	1.主板：Intel 300系列及以上芯片组;2.CPU：Intel Core i7-12700 及以上;3.内存：≥16GB;4.硬盘：≥1TB SATA+256GB SSD;5.显卡：≥2GB GDDR5 独立显卡;6.声卡：集成2.1声道声卡，具有至少2个音频接口；7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡；8.光驱：DVD+/-RW;9.显示器：≥23.8寸LED显示器；10.键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标、鼠标垫。 11.电源：≤190W节能电源12.机箱：≤15L立式机箱；13.接口：≥6个USB接口;14.扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1
	4
	台
	6500
	26000

	9
	其他不另分类的物品
	操作台
	美观大方，冷轧钢板，根据现场情况定制监控操作台，含配套座椅
	4
	批
	1200
	4800

	10
	其他不另分类的物品
	监控级硬盘
	4000G；5400RPM；256M；SATA
	64
	批
	800
	51200

	11
	服务器
	64路网络存储服务器
	3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可内置16块6T盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	4
	台
	8000
	32000

	12
	其他不另分类的物品
	固态硬盘
	存储容量（GB）：≥2000GB; 硬盘尺寸：2.5英寸固态硬盘
	2
	台
	2000
	4000

	13
	其他不另分类的物品
	拼接屏
	LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 功耗：≤ 210 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）；
	8
	批
	7800
	62400

	14
	金属质架类
	拼接屏支架
	支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 开门及封板：底座前封板，无侧封板、顶盖板、后门结构 底座高度：500/600/700/800/1000/1100/1200mm 后拉杆长度：600-900mm 材料：SPCC高强度钢板 表面处理：静电喷塑
	8
	个
	900
	7200

	15
	其他不另分类的物品
	高清解码器
	高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出
	1
	批
	17200
	17200

	16
	配电线路
	高清线
	HDMI高清线
	8
	米
	150
	1200

	17
	其他不另分类的物品
	UPS主机
	额定容量：20KVA 380V；三相输入，输入电压:120-275V(176V-275V可满载运行)，输入频率：40HZ-70HZ，50/60HZ自适应；输出电压：220V/230V/240V正负1%；效率：大于93.5（在线模式），98%（ECO模式）；输出失真度：THDU小于2%；过载能力：105%-125%，10min；125%-150%，30S；最大并机数3台（可选）；电气连接：输入端子台，输出端子台；在线式主机。
	1
	批
	18000
	18000

	18
	原电池和原电池组
	UPS电池组
	保证可实现满负荷延时2小时配置至少16节电池及配套电池柜。
	1
	组
	20000
	20000

	19
	阅读器
	身份证阅读器
	主频：四核，1.5GHz;内存：≥1GB;机身存储：≥4GB 扩展卡：1个TF卡槽，最大支持64G;显示器：≥5寸电容屏，分辨率1280×720（HD 720P） 摄像头：后置500万像素;WiFi：支持802.11b/g/n，最大速率54Mbps；支持802.11i：AES，TKIP，WEP，WPA，WPA2;蓝牙：BLE4.0，IEEE 802.15，兼容 RFID：符合ISO/IEC 14443 Type A/B协议标准;身份证读卡：支持读取居民身份证信息功能，内置居民身份证验证安全控制模块;USB接口：2.0HS，Micro USB，传输，调试，支持OTG;读卡：内置非接触式阅读器可读取身份证文字、照片及指纹信息；指纹识别模块分辨率500dpi，结合内置的指纹对比算法，可实现人证同一性对比
	2
	台
	1500
	3000

	20
	其他仪器仪表
	安检仪
	可探测磁性与非磁性金属 采用光学、声音和震动三种报警方式 超长电池使用时间 操作简单，无需特别维护 技术参数： 电源：镍氢9V充电电池，9V电池充电器 报警声音：76dB 检测等级：A级 辐射磁感应强度：4μT 报警模式：声光同时报警；指示灯报警和手柄处震动报警 电池使用时间：镍氢9V可充电电池, 充电一次最长200小时(持续操作) 安全标准：符合当今所有电子设备安全应用标准
	60
	个
	100
	6000

	21
	其他仪器仪表
	屏弊仪
	符合国家教育考试要求:1、采用集中供电方式进行布放;2、内置天线、工作电压110v-220v内置电源，全部由最新的贴片元件和集成电路组成，具有性能先进，安装使用简单等特点;3、能在直径 1-25 米（10-250平方米）内隔断CDMA/GSM/DCS/3G/4G/5G/WIFI/UHF/VHF/2.4G等移动无线信号，使手机无法打出和接听，且不能发送或接受短信。但又不会干扰其它电子设备工作，从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且该产品对人体无任何损害。
	91
	个
	850
	77350

	22
	其他电力系统安装
	屏弊仪安装、调试
	布线工程、设备安装、调试等
	90
	项
	180
	16200

	23
	配电线路
	屏弊仪主干电源线
	RVV2*4 无氧铜
	2000
	米
	10
	20000

	24
	配电线路
	屏弊仪分支电源线
	RVV2*2.0无氧铜
	3500
	米
	5
	17500

	25
	输电线路
	监控主干电源线
	RVV3*2.5 无氧铜
	6000
	米
	8
	48000

	26
	配电线路
	监控分支电源线
	RVV2*1.0 无氧铜
	5500
	米
	3.5
	19250

	27
	其他不另分类的物品
	光纤
	铠装单模12 芯
	2000
	批
	5
	10000

	28
	其他不另分类的物品
	光纤熔接
	光纤熔接
	48
	批
	40
	1920

	29
	接线盒和端子
	光纤盒
	12口光纤盒
	4
	个
	120
	480

	30
	其他不另分类的物品
	光纤尾纤
	配套
	48
	批
	40
	1920

	31
	其他不另分类的物品
	光纤跳线
	配套
	4
	批
	40
	160

	32
	存储用光纤交换机
	监控接入层交换机（24口）
	交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥108 Mpps；固定24个十兆/百兆/千兆以太网电接口，4个百兆/千兆以太网光接口（非复用）。 MAC地址≥16K；支持端口聚合，每个聚合组最多8个端口；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持批量升级，电口和光口都支持端口休眠功能，支持整机休眠。
	6
	台
	3500
	21000

	33
	存储用光纤交换机
	监控接入层16口交换机
	16个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电
	3
	台
	2800
	8400

	34
	其他不另分类的物品
	千兆光模块
	千兆单模光纤模块
	4
	批
	800
	3200

	35
	其他不另分类的物品
	网线
	国标，六类非屏蔽网线
	56
	批
	850
	47600

	36
	配电箱
	电源开箱
	配套电源，集中供电配电柜及电力连接线
	1
	个
	3500
	3500

	37
	机柜
	服务器机柜
	尺寸(高*深*宽）：≥2000*1000*600mm;方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板;其余：SPCC优质冷轧板;厚度：方孔条≥2.0mm；安装梁≥1.5mm；其余≥1.2mm;承载：静载≥800KG(带支架)
	1
	个
	3500
	3500

	38
	机柜
	壁挂机柜
	壁挂机柜6-12U，具体尺寸可视现场情况而定;框架结构，承重≥60KG;快开侧门，方便安装和维修;可关闭的上部和下部走线通道;壁挂、落地两种可选安装方式
	2
	个
	1000
	2000

	39
	其他不另分类的物品
	配件及辅材
	含pvc管材、水晶头、电源接头、电胶布、扎带等
	190
	批
	135
	25650

	40
	机电设备安装
	监控安装调试
	要求按国家相关标准施工安装（监控基础布线工程、穿墙复原、敷设槽板、安装前、后端监控、设备、调试等），重大考试按学校要求进行考前检修，并安排专业人员进行值守
	193
	项
	500
	96500

	41
	终端接入设备
	视频接入平台
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.支持标准SIP2.0； 3.支持基于国标（GB/T 28181-2011）协议和标准Onvif协议的设备接入； 4.支持H.264、H.265编码的视频预览； 5.支持120路音视频信号的接入。 6.支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射； 7.支持SIP URI组、用户、树形列表管理； 8.支持系统管理员进行用户分组，可对平台设置多类管理员，对每类管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、 帐号权限，查看权限、设置权限等； 9.支持用户的接入认证； 10.支持用户、设备在线信息统计； 11.支持集中管理和分散管理两种模式； 12.支持两种工作模式：考试模式、普通模式； 13.支持系统核心数据库的备份和恢复； 14.支持生成和打印系统用户、设备清单报表； 15、可实现与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通、新建系统与原有系统相兼容，能够与原有系统实现互联互通。
	1
	台
	50000
	50000

	42
	多工广播设备
	广播服务器
	1. 工业级工控机机箱设计，采用钢结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。 2.采用17寸工业级加固触摸屏，具有可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板，简单易用的触摸屏操控。 3.内置大容量固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 4.工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行。 5.安装广播系统服务器软件后，构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置。 6.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控。 7.具有紧急广播按钮及紧急广播话筒，可进行快速的紧急广播和应急演习。 8.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 DC 12V/10A，≤50W 显示屏幕 17寸电阻式(四线)触控屏 显示语言 中文、英文 CPU Intel I5 硬盘 120G固态硬盘 内存 4GB 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样 8kHz～44.1kHz，16bit 传输位率 16kbps-192kbps 信噪比/频响 LINE: ≥70dB， MIC: ≥70dB，20Hz-20KHz 接口 2个RJ45网口、6个USB口、1个 DVI接口、1路线路输入、1路线路输出、1路VGA输出、1路话筒输入
	1
	台
	20000
	20000

	43
	其他不另分类的物品
	系统服务软件包
	系统软件包由服务器软件、工作站软件及节目制作等工具组成 1. 统一管理系统内所有IP内通设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备。 2. 即时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。 3. 配置各类终端参数：终端名称、广播权限（操作范围、优先级)、对讲权限（呼叫范围、优先级)、监听权限（监听范围）等。 4. 具有实时采播和定时采播功能，可通过声卡向指定终端广播音乐或通知。 5. 文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放（支持任意多路文件同时广播）。 6. 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。 7. 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。 8. 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。 9. 为工作站软件提供数据接口，根据账户授予相应操作权限。 10. 日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。 11. 单台服务器容量1000台终端，支持64台服务器互联。 12. 支持主服务器和备用服务器热切换，提升系统可靠性。
	1
	批
	5000
	5000

	44
	其他不另分类的物品
	调音台
	频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100-240V，50/60Hz 功耗：22W
	1
	批
	5000
	5000

	45
	话筒设备
	专业播音话筒
	种类：动圈式 指向性：心型指向 频率响应：60Hz~16000Hz 输出阻抗：380 Ω± 30%(at1KHz) 灵敏度：-68dB ± 3dB(1V/Pa) 输出连接头：XLRM 卡侬公头 连线：4.5 米 长带 6.3mm 标准插头 话筒支架 :桌面万向话筒支架，夹在桌边，不用拧螺丝，不损伤桌边；带3米话筒线，支架全长110CM；承重性好，可承重动圈和电容话筒。用于演播室，录音棚和多媒体工作室。
	2
	台
	500
	1000

	46
	音视频播放设备
	DVD播放机
	可播放 CD、 (S)VCD、 DVD、 DVD - R/RW、 DivX、 MP3、 WMA 和 JPEG； ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放。 电源110-240V, 50/60 Hz
	1
	台
	1000
	1000

	47
	其他不另分类的物品
	UPS主机
	额定容量：20KVA 380V；三相输入，输入电压:120-275V(176V-275V可满载运行)，输入频率：40HZ-70HZ，50/60HZ自适应；输出电压：220V/230V/240V正负1%；效率：大于93.5（在线模式），98%（ECO模式）；输出失真度：THDU小于2%；过载能力：105%-125%，10min；125%-150%，30S；最大并机数3台（可选）；电气连接：输入端子台，输出端子台；在线式主机。
	1
	批
	18000
	18000

	48
	原电池和原电池组
	UPS电池组
	保证可实现满负荷延时2小时配置至少16节电池及配套电池柜。
	1
	组
	20000
	20000

	49
	其他不另分类的物品
	分控电脑
	1.主板：Intel 300系列及以上芯片组 2.CPU：Intel Core i7-12700及以上 3.内存：≥16GB 4.硬盘：≥1TB SATA+256GB SSD 5.显卡：≥2GB GDDR5 独立显卡 6.声卡：集成2.1声道声卡，具有至少2个音频接口； 7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 8.光驱：DVD+/-RW 9.显示器：≥23.8寸LED显示器； 10.键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标 11.电源：≤190W节能电源 12.机箱：≤立式机箱； 13.接口：≥4个USB接口
	1
	批
	6500
	6500

	50
	其他不另分类的物品
	操作台
	根据现场情况定制广播操作台，配套座椅
	1
	批
	1200
	1200

	51
	话筒设备
	网络寻呼话筒
	1.专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身。 2.具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480。 3.内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。 4.可对全区、分区、个别终端进行广播喊话。 5.具有红色紧急按键，支持一键广播到预设分区。 6.支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能。 7.支持U盘或读卡器接入，点播音频文件并通过网络广播到前端设备。 8.支持Mini SD卡接入，可以升级终端固件程序 9.支持触摸背景界面自由更换。 10.内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级 。 11.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 电源、功耗：DC 24V 1A ≤20W 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码格式：WAV 音频采样、位率：8khz-44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps 内置功放功率：3W 信噪比、频响：>90dB、20Hz-16KHz 网络声音延迟：对讲延迟≤30ms 显示屏：TFT 7”LCD 800*480 显示语言：中文 接口：1个RJ45网络接口、1个预留RJ45网络接口、1个电源开关、1个USB接口、1个microTF卡接口、1路报警输入、1路报警输出、1路线路输入、1路线路输出、1路麦克输入，1路耳机输出
	6
	台
	5500
	33000

	52
	音箱
	壁挂音箱
	音质清澈动听，功率 10W及以上 输入方式 8Ω定阻
	206
	个
	200
	41200

	53
	其他音频设备
	网络音频终端
	1.壁挂式设计，高档防蚀铝拉丝面板，顶部接口带防尘盖，启动时间≤1秒； 2.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收打铃、领导讲话、英语听力播放； 3.内置USB接口，可连接U盘，进行本地节目播放； 4.标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 5.配备：定压备份模块： 5.1.实现接入100V定压广播线路作为备用，符合教委高考须有备用系统要求； 5.2 当网络异常时,自动或手动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播” 电源，功耗:DC12V, ≤22W 网络通讯协议:TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率:10/100Mbps 音频采样, 位率:8kHz～44.1kHz, 16位, 8kbps-320kbps 信噪比, 频响:≥90dB, 20Hz-16KHz 网络声音延迟:广播延迟≤30ms,对讲延迟≤30ms 输出功率:2x10W(8Ω 定阻)
	103
	台
	1920
	197760

	54
	钟
	北斗授时钟
	1、北斗/CDMA自动校时 2、 显示年月日、时分秒、星期、温度、公农历 3、 走时精度：小于30ms； 4、 环境要求：－10℃～+65℃； 5、 MTBF：≥6万小时； 6、 单个时钟同时同步北京时间，每次上电自动校时一次，每天晚上11点自动校时一次。 7、 计时无累计误差； 8、 无需其它通信费用。
	1
	个
	1500
	1500

	55
	其他不另分类的物品
	主备功放切换器
	1.自动检测功放声频故障， 切换主功放和备用功放。 2.每组功放可自由选择输入信号。 3.支持4台主功放和1台备用功放.有4路主功放输入通道和1路备用功放输入通道，自动检测切换、切换时间<0.3秒。 4.4路功率信号输出，外接扬声器。 5.LED指示主备功放工作状态、一目了然。 电源、功耗 AC220V 50Hz ≤20W 主备切换能力 150V 20A （每个通道） 巡回检测周期 500ms巡回8次 工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露） 接口 4路音频输入、1路备用音频输入、4路功率输入、4路功率输出、1路备用功率输入、1个电源输入接口
	1
	批
	3500
	3500

	56
	音频功率放大器设备（功放设备）
	音频功率放大器
	1.3U标准机架式机箱，高档防蚀铝合金面板，美观耐用。 2.采用先进高效功率放大电路。 3.强劲的功率输出，超强负载能力。 4.高效短风道功放散热系统结构。 5.具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能。 6.高保真效果、性能达到专业演出功放水平。 7.定压输出：70V 、100V，定阻输出：4-16欧姆。 8.功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db 电源、功耗 AC220V 50Hz，≤2100W 输出功率 1500W 信噪比、频响 ≥80dB，70Hz-20kHz 失真 小于1% 1kHz 1/2功率 接口 1路线路输入口、1路线路输出口、1路功率输出口 工作温度、湿度 -10℃～50℃，≤90%RH（无结露）
	4
	台
	6500
	26000

	57
	其他电源设备
	电源时序器
	全功能电源滤波净化时序器在设计时多方面考虑，独立13通道电源输出插座，每个通道的输出容量为20A/220V，能减少和抑制电网中的各种干扰和浪涌冲击，从而确保系统设备在工作时的稳定性和可靠性。设计两盏照明指示灯能使技术人员在使用时更加方便。由微电脑控制工作，实现独立的顺序电源滤波输出。具有标准延时功能，
	1
	台
	2000
	2000

	58
	电声放大器
	前置放大器
	1.12个输入通道，包括5路话筒、3路线路口、2路紧急输入，2路辅助输出 2、话筒1具有最高优先级，EMC为第二优先级，MIC2\3\4\5和线路输入为第三优先级 3.每个通道均可独立调校音量，统一音量控制 4.电源 AC220V 50Hz 5.功耗 ≤40W
	1
	台
	1800
	1800

	59
	其他不另分类的物品
	主干模拟备份广播线
	RVV2*2.0 无氧铜
	3000
	批
	5
	15000

	60
	其他不另分类的物品
	分支模拟备份广播线
	RVV2*1.0 无氧铜
	4600
	批
	3.5
	16100

	61
	存储用光纤交换机
	广播交换机（24口）
	交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥108 Mpps；固定24个十兆/百兆/千兆以太网电接口，4个百兆/千兆以太网光接口（非复用）。 MAC地址≥16K；支持端口聚合，每个聚合组最多8个端口；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持批量升级，电口和光口都支持端口休眠功能，支持整机休眠。
	6
	台
	3411
	20466

	62
	存储用光纤交换机
	广播交换机（16口）
	16个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电
	3
	台
	2800
	8400

	63
	其他不另分类的物品
	光纤模块
	千兆单模光纤模块
	4
	批
	801
	3204

	64
	其他不另分类的物品
	光纤
	铠装单模12 芯
	2000
	批
	5
	10000

	65
	其他不另分类的物品
	光纤熔接
	光纤熔接
	48
	批
	40
	1920

	66
	其他不另分类的物品
	光纤盒
	12口光纤盒
	4
	批
	120
	480

	67
	其他不另分类的物品
	光纤跳线
	配套
	4
	批
	30
	120

	68
	其他不另分类的物品
	网线
	国标，六类非屏蔽网线
	35
	批
	849
	29715

	69
	其他不另分类的物品
	主干电源线
	RVV3*2.5 无氧铜
	2000
	批
	8
	16000

	70
	其他不另分类的物品
	分支电源线
	RVV2*1.0 无氧铜
	3500
	批
	3.5
	12250

	71
	其他不另分类的物品
	电源开箱
	配套电源，集中供电配电柜及电力连接线
	1
	批
	3500
	3500

	72
	其他不另分类的物品
	二级电源防雷箱
	最大放电电流≥80kA（8/20μs）配备有保护指示、防雷断路装置等，可挂墙固定安装，适用于单相交流电源配电系统的防雷，对各类场合设备的电源实施有效的雷击防护
	1
	批
	1500
	1500

	73
	其他不另分类的物品
	三级电源防雷箱
	最大放电电流≥40kA（8/20μs）配备有保护指示、防雷断路装置等，可挂墙固定安装，适用于单相交流电源配电系统的防雷，对各类场合设备的电源实施有效的雷击防护
	1
	批
	1200
	1200

	74
	机柜
	服务器机柜
	尺寸(高*深*宽）：≥2000*1000*600mm;方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板;其余：SPCC优质冷轧板;厚度：方孔条≥2.0mm；安装梁≥1.5mm；其余≥1.2mm;承载：静载≥800KG(带支架)
	1
	个
	3500
	3500

	75
	机柜
	壁挂机柜
	优质壁挂机柜，尺寸根据现场情况定
	2
	个
	1500
	3000

	76
	其他不另分类的物品
	配件及辅材
	含pvc管材、水晶头、电源接头、电胶布、扎带等
	103
	批
	135
	13905

	77
	其他不另分类的物品
	广播系统施工、调试费
	要求按国家相关标准施工安装（含广播系统基础布线工程、楼栋网线、电源线走槽布放、打孔及复原、广播终端、音箱安装、系统调试等），重大考试按学校要求进行考前检修，并安排专业人员进行值守
	103
	批
	500
	51500


